youyeetoo R1

RK3588S(8核)

V3版本

目录

产品特点	3

产品参数	4

接口描述	6

产品尺寸	7

接口定义	8

关于我们	13

版权声明：本手册版权归属深圳风火轮科技有限公司所有, 并保留一切 权力。非经风火轮(书面形式)，任何单位及个人不得擅自摘录 本手册部分或全部，违者我们将追究其法律责任。

敬告： 在售主板的手册会经常更新，请在网站下载最新手册，不再另行通知。

产品特点

产品参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 处理器CPU | RK3588S，8nm先进工艺，8核64位，集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55，最高可以到达2.4GHz的主频 |
| 显卡GPU | ARM Mali-G610 MP4（最大频率1GHz） 四核GPU - 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2 - OpenCL 1.1,1.2,2.0 - Vulkan 1.1，1.2 450 GFLOPS - 内嵌高性能2D图像加速模块 |
| NPU | 6TOPS的NPU算力 三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算(可转换TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 模型) |
| 内存RAM | LPDDR4/4X 4GB/8GB/16GB/32GB (可选) |
| 硬盘Storage | - 板载eMMC: 32G/64G/128G/256GB(可选) - M.2 M-Key接口： 支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE2.0) (默认) 支持 2280 SATA3.0 SSD - MicroSD卡槽 |
| 网络Network | - 有线网络：RJ45千兆以太网口1个 - 无线网络：M.2槽扩展(E-Key)，默认驱动 RTL8822CE/RTL8852BE(另购) - 4G LTE： M.2槽扩(M-Key)，默认调通 EC20 4G数据上网(需要另购4G转接板) |
| 多媒体 (Video codec) | 视频解码： - 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AVS2 - 8K@30fps H.264 AVC/MVC - 4K@60fps AV1 - 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 视频编码： - 8K@30fps H.265 / H.264编码(最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码) |
| 显示屏Display （Multi screen) | - HDMI：1 x HDMI2.1 (8K@60Hz或4K@120Hz) - MIPI FPC：2 x MIPI-DSI (DSI0/DSI1 4K@60Hz) 默认支持风火轮 MIPI7LCD (1024 * 600 LCD触摸屏) |
| 摄像头camera | MIPI FPC接口：2 x MIPI CSI 4 lane (MIPI_CPHY0/MIPI_CPHY1) |
| USB | - USB-A座子： USB-A 2.0 * 3 - USB-A座子：USB-A 3.0* 1 - USB插针：USB 2.0 * 1（PH-4A 4P 2.0mm间距 ） |
| Audio Output | - 3.5mm耳机接口x 1 (4线式耳机) - HDMI音频输出 - 音频输出插针J368： 4PIN（R/L/GND/MIC）无额外功放 （座子：SH1.25mm规格）与3.5耳机孔的信号是并联的 |
| Audio Input | - 板载 MIC x1 - MIC座2PIN：可接模拟信号的MIC咪头3.3V （2P 1.25mm间距 座子：SH1.25规格） - 4线式耳机孔，里面有MIC输入功能 |
| M.2 插座 | - 背面M.2 2280 M-key： - 支持NVME SSD (PCle Gen 3.0 x4 NVMe 1.4) - 可转接4G LTE 模组(另购转接板)默认移远EC20/EC25 - 正面M.2 2230 E-key：无线模组扩展（WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2）RTL8822CE/RTL8852BE |
| 30PIN Socket | - I2C:I2C * 3 (I2C1、I2C3、I2C7) 默认3.3V - UART：UART * 3(UART5、UART7、UART9) 默认3.3V - CAN：CAN * 1 （需另购CAN电平转换模块） - PWM：PWM * 1(PWM7) - ADC: ADC * 2(ADC3、ADC4) - GPIO:GPIO * 7 (GPIO1_A7/GPIO1_A4/GPIO1_D5/GPIO2_A6/GPIO1_B1/GPIO0_B0/GPIO0_A0) - VCC:VCC * 2(VCC3v3、VCC5v0) - SPI(管脚:14,16,19,21,23)复用了I2C7和UART9 |
| 调试串口 | Debug UART * 1 （UART2 3P座子：SH1.25规格） |
| LED light | 红绿LED 2个，并联4PIN，（可程序控制） |
| Key | 4个： Boot /Reset /Recovery /Power |
| Power | - DC座：12V（5.5x2.1mm，12V3A） - 插针座子2PIN 2.54间距 |
| RTC | RTC钮扣电池座（插针接口：2P 1.25mm间距 SH1.25规格） |
| Size | 100 x 69.3mm |
| FAN | FAN风扇（5V 3P 1.25mm间距 SH1.25规格）带调速 |
| NFC | NFC被动通信，支持与手机进行数据传输，兼容android/iOS手机 风火轮提供例子和API教程 |
| HDMI IN | 最高支持4K@60fps (YUV420 ) 通过转接板：HDMI IN转MIPI-CSI FPC座子 需要另购买转接板 |
| 支持系统 | - Android 13(kernel 5.10) - Debian 11(kernel 5.10) - Ubuntu 22.04(kernel 5.10) - Ubuntu 22.04(kernel 5.10) |

接口描述

- 正面接口

- 背面接口

产品尺寸

接口定义

- (J23)DEBUG 3PIN 1.25MM间距

| 序号 | 定义 | 电平/V | 序号 | 定义 | 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UART2_TX_M0 | 3.3/V | 3 | GND |  |
| 2 | UART_RX_M0 | 3.3V |  |  |  |

- (J3)MIC 2PIN 1.25MM间距

| 序号 | 定义 | 电平/V | 序号 | 定义 | 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIC2N | 3.3V | 2 | MIC2P | 3.3V |

- (CON3)双排针(15x2) 30 PIN 2.0mm间距扩展接口

| 序号 | 定义 | 电平/V | 序号 | 定义 | 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC_5V | 5V | 2 | VCC3V3_SYS | 3.3V |
| 3 | GND |  | 4 | GND |  |
| 5 | I2C3_SCL_M2 | 3.3V | 6 | UART5_RX_M1/CAN2_TX_M0 | 3.3V |
| 7 | I2C3_SDA_M2 | 3.3V | 8 | UART5_TX_M1/CAN2_RX_M0 | 3.3V |
| 9 | GPIO1_A6 | 3.3V | 10 | UART7_TX_M1 | 3.3V |
| 11 | GPIO1_A4 | 3.3V | 12 | UART7_RX_M1 | 3.3V |
| 13 | GPIO1_A7 | 3.3V | 14 | UART9_RX_M2 | 3.3V |
| 15 | GPIO1_B1_d | 3.3V | 16 | UART9_TX_M2 | 3.3V |
| 17 | GPIO1_D5 | 1.8V | 18 | PWM7 | 1.8V |
| 19 | GPIO3_D1 | 3.3V | 20 | CAN_RX_M1 | 3.3V |
| 21 | I2C7_SCL_M2 | 3.3V | 22 | CAN_TX_M1 | 3.3V |
| 23 | I2C7_SDA_M2 | 3.3V | 24 | ADC3 | 1.8V |
| 25 | GPIO0_A0 | 1.8V | 26 | ADC4 | 1.8V |
| 27 | I2C1_SDA_M4 | 1.8V | 28 | I2C1_SCL_M4 | 1.8V |
| 29 | GND |  | 30 | GND |  |

- (CON1)M-KEY PCIE接口

| 序号 | 定义 | 电平/V | 序号 | 定义 | 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | 2 | VCC3V3_PCIE | 3.3V |
| 3 | GND |  | 4 | VCC3V3_PCIE |  |
| 5 | NC |  | 6 | NC |  |
| 7 | DP4 | --- | 8 | NC |  |
| 9 | DM4 | --- | 10 | DAS/DSS |  |
| 11 | NC |  | 12 | VCC3V3_PCIE |  |
| 13 | NC |  | 14 | VCC3V3_PCIE |  |
| 15 | GND |  | 16 | VCC3V3_PCIE |  |
| 17 | NC |  | 18 | VCC3V3_PCIE |  |
| 19 | NC |  | 20 | NC |  |
| 21 | GND |  | 22 | NC |  |
| 23 | NC |  | 24 | NC |  |
| 25 | NC |  | 26 | NC |  |
| 27 | GND |  | 28 | NC |  |
| 29 | NC |  | 30 | NC |  |
| 31 | NC |  | 32 | NC |  |
| 33 | GND |  | 34 | NC |  |
| 35 | NC |  | 36 | NC |  |
| 37 | NC |  | 38 | DEVSLP |  |
| 39 | GND |  | 40 | NC |  |
| 41 | USB30_2_SSRXN/PCIE_RXN | --- | 42 | NC |  |
| 43 | USB30_2_SSRXP/PCIE_RXP | --- | 44 | NC |  |
| 45 | GND |  | 46 | NC |  |
| 47 | USB30_2_SSTXN/PCIE_TXN | --- | 48 | NC |  |
| 49 | USB30_2_SSTXP/PCIE_TXP | --- | 50 | NC |  |
| 51 | GND |  | 52 | PERST# |  |
| 53 | PCIE20_2_REFCLKN | --- | 54 | CLKREQ# |  |
| 55 | PCIE20_2_REFCLKP | --- | 56 | PEWAKE# |  |
| 57 | GND |  | 58 | NC |  |
| 67 | NC |  | 68 | NC |  |
| 69 | GPIO2_A6 |  | 70 | VCC3V3_PCIE |  |
| 71 | GND |  | 72 | VCC3V3_PCIE |  |
| 73 | GND |  | 74 | VCC3V3_PCIE |  |
| 75 | GND |  |  |  |  |

- (CON2)E-KEY PCIE接口

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | 2 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 3 | DM3 | --- | 4 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 5 | DP3 | --- | 6 | NC |  |
| 7 | GND |  | 8 | NC |  |
| 9 | NC |  | 10 | NC |  |
| 11 | NC |  | 12 | NC |  |
| 13 | NC |  | 14 | NC |  |
| 15 | NC |  | 16 | NC |  |
| 17 | NC |  | 18 | GND |  |
| 19 | NC |  | 20 | NC |  |
| 21 | NC |  | 22 | NC |  |
| 23 | NC |  | 32 | NC |  |
| 33 | GND |  | 34 | NC |  |
| 35 | PCIE20_0_TXP | --- | 36 | NC |  |
| 37 | PCIE20_0_TXN | --- | 38 | NC |  |
| 39 | GND |  | 40 | NC |  |
| 41 | PCIE20_0_RXP | --- | 42 | NC |  |
| 43 | PCIE20_0_RXN | --- | 44 | NC |  |
| 45 | GND |  | 46 | NC |  |
| 47 | PCIE20_0_REFCLKP | --- | 48 | NC |  |
| 49 | PCIE20_0_REFCLKN | --- | 50 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 51 | GND |  | 52 | PCIE20x1_2_PERSTn_M0 | 3.3V |
| 53 | PCIE20x1_2_CLKREQn_M0 | 3.3V | 54 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 55 | PCIE20x1_2_WAKEn_M0 | 1.8V | 56 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 57 | GND |  | 58 | NC |  |
| 59 | NC |  | 60 | NC |  |
| 61 | NC |  | 62 | NC |  |
| 63 | GND |  | 64 | NC |  |
| 65 | NC |  | 66 | NC |  |
| 67 | NC |  | 68 | NC |  |
| 69 | GND |  | 70 | NC |  |
| 71 | NC |  | 72 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 73 | NC |  | 74 | +3VSB_WIFI_BT1 | 3.3V |
| 75 | GND |  | 76 | GND |  |
| 77 | NC |  | 78 | GND |  |
| 79 | NC |  |  |  |  |

- (J21)USB2.0插针 2.0mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | 2 | HOST_DP5 | --- |
| 3 | HOST_DM5 | --- | 4 | DC_5V | 5V |

- (J13)RTC 2PIN 1.25mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC_RTC | 3.3V | 2 | GND |  |

- (J11)POWER 2PIN 2.54间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYS_12V | 12V | 2 | GND |  |

- (J825)MIPI_CSI0 30PIN 0.5mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD_5V | 5V | 2 | LCD_5V | 5V |
| 3 | GND |  | 4 | NC |  |
| 5 | NC |  | 6 | GND |  |
| 7 | MIPI_DPHY0_RX_D3N | --- | 8 | MIPI_DPHY0_RX_D3P | --- |
| 9 | GND |  | 10 | MIPI_DPHY0_RX_D2N | --- |
| 11 | MIPI_DPHY0_RX_D2P | --- | 12 | GND |  |
| 13 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | --- | 14 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | --- |
| 15 | GND |  | 16 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | --- |
| 17 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | --- | 18 | GND |  |
| 19 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | --- | 20 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | -- |
| 21 | GND |  | 22 | NC |  |
| 23 | GPIO1_C7 | 1.8V | 24 | GPIO1_C4 | 1.8V |
| 25 | MIPI_CAM_MCLK3 | 3.3V | 26 | GND |  |
| 27 | GPIO1_C1 | 1.8V | 28 | GPIO1_C1 | 1.8V |
| 29 | I2C7_SCL_M0_CODEC | 1.8V | 30 | I2C7_SDA_M0_CODEC | 1.8V |

- (J935)MIPI_CSI1 30PIN 0.5mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LCD_5V | - 5V | - 2 | - LCD_5V | - 5V |
| - 3 | - GND |  | - 4 | - NC |  |
| - 5 | - NC |  | - 6 | - GND |  |
| - 7 | - MIPI_DPHY1_RX_D3N | - --- | - 8 | - MIPI_DPHY1_RX_D3P | - --- |
| - 9 | - GND |  | - 10 | - MIPI_DPHY1_RX_D2N | - --- |
| - 11 | - MIPI_DPHY1_RX_D2P | - --- | - 12 | - GND |  |
| - 13 | - MIPI_DPHY1_RX_CLKN | - --- | - 14 | - MIPI_DPHY1_RX_CLKP | - --- |
| - 15 | - GND |  | - 16 | - MIPI_DPHY1_RX_D1N | - --- |
| - 17 | - MIPI_DPHY1_RX_D1P | - --- | - 18 | - GND |  |
| - 19 | - MIPI_DPHY1_RX_D0N | - --- | - 20 | - MIPI_DPHY1_RX_D0P | - -- |
| - 21 | - GND |  | - 22 | - NC |  |
| - 23 | - GPIO3_B2 | - 3.3V | - 24 | - GPIO3_A6 | - 3.3V |
| - 25 | - MIPI_CAM_MCLK4 | - 3.3V | - 26 | - GND |  |
| - 27 | - GPIO3_C6 | - 3.3V | - 28 | - GPIO3_C6 | - 1.8V |
| - 29 | - I2C1_SCL_M4 | - 1.8V | - 30 | - I2C1_SDA_M4 | - 1.8V |

- (J4)MIPI_DSI0 30PIN 0.5mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - GND |  | - 2 | - MIPI_DPHY0_TX_D3N | - --- |
| - 3 | - MIPI_DPHY0_TX_D3P | - --- | - 4 | - GND |  |
| - 5 | - MIPI_DPHY0_TX_D2N | - --- | - 6 | - MIPI_DPHY0_TX_D2P | - --- |
| - 7 | - GND |  | - 8 | - MIPI_DPHY0_TX_CLKP | - --- |
| - 9 | - MIPI_DPHY0_TX_CLKN | - --- | - 10 | - GND |  |
| - 11 | - MIPI_DPHY0_TX_D1N | - --- | - 12 | - MIPI_DPHY0_TX_D1P | - --- |
| - 13 | - GND |  | - 14 | - MIPI_DPHY0_TX_D0N | - --- |
| - 15 | - MIPI_DPHY0_TX_D0P | - --- | - 16 | - GND |  |
| - 17 | - GPIO1_B3_d | - 3.3V | - 18 | - GPIO1_B4 | - 3.3V |
| - 19 | - PWM12_M1 | - 3.3V | - 20 | - GPIO4_B3_u | - 3.3V |
| - 21 | - GPIO4_B2_u | - 3.3V | - 22 | - TP_INT_L | - 3.3V |
| - 23 | - I2C3_SCL_M2 | - 3.3V | - 24 | - I2C3_SDA_M2 | - 3.3V |
| - 25 | - VCC_LCD | - 3.3V | - 26 | - GND |  |
| - 27 | - GND | - 5 | - 28 | - LCD_5V | - 5V |
| - 29 | - LCD_5V | - 5V | - 30 | - LCD_5V | - 5V |

- (J4)MIPI_DSI0 30PIN 0.5mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - GND |  | - 2 | - MIPI_DPHY1_TX_D3N | - --- |
| - 3 | - MIPI_DPHY1_TX_D3P | - --- | - 4 | - GND |  |
| - 5 | - MIPI_DPHY1_TX_D2N | - --- | - 6 | - MIPI_DPHY1_TX_D2P | - --- |
| - 7 | - GND |  | - 8 | - MIPI_DPHY1_TX_CLKP | - --- |
| - 9 | - MIPI_DPHY1_TX_CLKN | - --- | - 10 | - GND |  |
| - 11 | - MIPI_DPHY1_TX_D1N | - --- | - 12 | - MIPI_DPHY1_TX_D1P | - --- |
| - 13 | - GND |  | - 14 | - MIPI_DPHY1_TX_D0N | - --- |
| - 15 | - MIPI_DPHY1_TX_D0P | - --- | - 16 | - GND |  |
| - 17 | - GPIO1_B3_d | - 3.3V | - 18 | - TP_RST_L | - 3.3V |
| - 19 | - PWM11_M1 | - 3.3V | - 20 | - GPIO4_B3_u | - 3.3V |
| - 21 | - GPIO1_B2_u | - 3.3V | - 22 | - TP_INT_L | - 3.3V |
| - 23 | - I2C5_SCL_M3 | - 3.3V | - 24 | - I2C5_SDA_M3 | - 3.3V |
| - 25 | - VCC_LCD | - 3.3V | - 26 | - GND |  |
| - 27 | - GND | - 5 | - 28 | - LCD_5V | - 5V |
| - 29 | - LCD_5V | - 5V | - 30 | - LCD_5V | - 5V |

- (J14)FAN3PIN 1.25mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - NC |  | - 2 | - SYS_12V | - 12V |
| - 3 | - GPIO0_C7 | - 3.3V |  |  |  |

- (J368)音频输出 4PIN 1.25mm间距

| - 序号 | - 定义 | - 电平/V | - 序号 | - 定义 | - 电平/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ROUT1 | - -- | - 2 | - LOUT1 | - -- |
| - 3 | - GND |  | - NC |  |  |

关于我们

深圳风火轮科技有限公司是专注于物联网/边缘计算/人工智能应用/机器人的硬件和软件技术服务的公司，我们在这些领域提供广泛的产品和服务，并提供定制设计。

自成立以来，围绕嵌入式系统应用和NFC近场通信和机器人相关领域拥有多个软件著作权和专利，尊重技术重视研发是我们的根本。

同时我们还建立了全球销售渠道，国内主流电商平台：京东、天猫、淘宝全覆盖，做到行业前列，在国外的主流电商平台亚马逊和速卖通，目前我们在全球拥有美国、德国、英国、俄罗斯、印度、日本 6个海外仓，覆盖北美，欧洲，东南亚主要国家市场，客户可以最便捷最舒服的方式购买到我们的商品，同时我们保证了产品能最快的速度到达客户手上。

国内网站：https://www.youyeetoo.cn/

华硕AIoT京东旗舰店：https://ASUSIoT.jd.com/

风火轮淘宝：https://smartfire.taobao.com/

风火轮天猫：https://smartfire.taobao.com/

全球网站：https://youyeetoo.com/

文档教程网站：https://wiki.youyeetoo.cn/

定制服务：peter@youyeetoo.com